Причины низкой температуры в жилых помещениях

Температура воздуха внутри жилых помещений устанавливается законодательными актами и нормативами – ГОСТ и СанПиН.

В случае понижения температуры в жилом помещении, причиной этого может являться нарушение теплоотдачи нагревательных приборов. Поэтому перед началом отопительного сезона необходимо провести проверку технического состояния системы отопления вашего дома для комфортного ее использования в осенне-зимний период.

Что необходимо проверить:

- нагревательный прибор должен быть установлен строго вертикально;

- нагревательные приборы должны устанавливаться строго от пола не ниже 60 мм; от подоконника- 50мм; от наружной стены- 25 мм;

- нагревательные приборы нельзя закрывать мебелью и другими предметами, они могут находиться на расстоянии не менее 60 см;

- теплоотдача нагревательных приборов будет нарушена, если подводка к ним выполнена с контруклоном, а также при наличии засоров в подводках;

-скопившаяся грязь и воздух во внутренней полости нагревательных приборов также являются основной причиной недостаточности теплоотдачи;

- при наращивании дополнительных секций к нагревательному прибору с целью увеличения площади теплоотдачи может возникнуть обратное, наиболее удаленные от стояка секции будут прогреваться недостаточно или совсем могут не прогреваться;

- причинами недогрева могут быть: образование воздушных мешков, наличие засоров в стояках или подводках к нагревательным приборам;

- недогрев всей системы отопления здания может стать неисправность запорной арматуры в котельной или тепловом пункте, а также засоренность труб системы отопления отложениями грязи.

Следует помнить, что при пользовании нагревательными приборами, нужно регулярно очищать их наружную поверхность от пыли и грязи.

Проверив и выполнив все вышеперечисленные пункты, вы обеспечите себе комфортную температуру в жилых помещениях во время отопительного сезона.

Инспектор энергогазинспекции					Василевский И.В.

Островецкого МРО