О безопасности при эксплуатации транспортеров навозоудаления

Из года в год Сморгонским межрайонным отделом Гродненского областного управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь на животноводческих объектах организаций агропромышленного комплекса выявляются нарушения требований законодательства об охране труда при эксплуатации цепных транспортеров навозоудаления, опасным производственным фактором для которых является возможность контакта работников с движущимися скребками.

С целью профилактики указанных нарушений и производственного травматизма сообщаем следующее.

Требования по охране труда при эксплуатации транспортеров навозоудаления установлены Правилами по охране труда, утв. постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 01.07.2021 № 53, Правилами по охране труда в сельском и рыбном хозяйствах, утв. постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 05.05.2022 № 29/44 (Правила № 29/44), а также Правилами по охране труда при эксплуатации конвейерных, трубопроводных и других транспортных средств непрерывного действия, утв. постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 29.08.2025 № 88 (Правила № 88).

Несмотря на то, что эксплуатация транспортеров навозоудаления должна осуществляться в соответствии с требованиями, установленными техническими нормативными правовыми актами, а также эксплуатационными документами организаций-изготовителей (п. 166 Правил № 29/44), в отдельных организациях агропромышленного комплекса отсутствуют эксплуатационные документы на указанное оборудование, что является основанием для вынесения государственным инспектором Департамента предложения о приостановлении деятельности оборудования.

Согласно п. 201 Правил № 29/44 для безопасной эксплуатации и экстренной остановки скреперных установок и конвейеров для уборки навоза и помета из помещений должно быть предусмотрено дистанционное управление с дублирующими кнопками в противоположных торцах помещения. Вместе с тем зачастую дублирующие кнопки отсутствуют либо установлены не в противоположных частях помещения, либо установлены снаружи здания, либо установлены в месте, где содержатся животные, и в других опасных местах.

Во исполнение требований п. 202 Правил № 29/44 приямки навозных конвейеров в местах сопряжения горизонтальной и наклонной ветвей должны иметь ограждения и устройство автоматической очистки скребков в процессе перегрузки.  Пунктом 110 Правил № 88 установлено, что приямки оборудуются оградительными поручнями, перилами с напольным бордюром.

Заходить за ограждения приямков навозных конвейеров для осуществления их очистки работающим не допускается.

Справочно: в 2023 году в результате падения в неогражденный приямок навозоуборочного транспортера в месте сопряжения его горизонтальной и наклонной ветвей с двумя работниками сельскохозяйственных организаций Сморгонского района произошли несчастные случаи. Один из работников погиб.

Важно помнить, что согласно п. 44 Правил № 88 движущиеся части конвейеров должны быть ограждены в зонах постоянных рабочих мест, связанных с технологическим процессом на конвейере, или по всей трассе конвейера, если имеет место свободный доступ или постоянный проход вблизи конвейера лиц, не связанных с обслуживанием конвейера. Аналогичная норма содержится в п. 106 Правил № 88, согласно которой в местах проходов (проездов) цепные конвейеры должны быть ограждены. При этом ограждения следует изготовлять из металлических листов, сетки и других прочных материалов. В сетчатых ограждениях размер ячейки должен быть выбран таким, чтобы исключался доступ к огражденным частям конвейера. Защитные ограждения конвейеров должны быть надежными, прочными, открывающимися или съемными, изготовленными из отдельных секций.

Нередко при проведении надзорных меропрятий выясняется, что рабочие места на животноводческих объектах не безопасны для работающих: пульты управления навозоуборочным транспортером расположены на стене за перильным ограждением приямка транспортера, в связи с чем работнику для прохода к органам управления оборудованием необходимо заходить за указанное перильное ограждение и находиться в опасной зоне работающего транспортера. Не всегда ограждаются поворотные звездочки, натяжные устройства транспортеров навозоудаления. В отдельных случаях расположение рабочего места не обеспечивает необходимый обзор зоны наблюдения с рабочего места: пульты управления навозоуборочным транспортером расположены снаружи здания, что не обеспечивает работнику возможность контролировать отсутствие иных работающих в опасных зонах транспортера, что является нарушением требований п.п. 21, 168 Правил № 29/44.

Напоминаем, нарушение требований по охране труда при эксплуатации транспортеров навозоудаления влечет наложение штрафа на должностное или иное уполномоченное лицо работодателя в размере до 40 базовых величин (ч. 1 ст. 10.13 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях), нарушение требований по охране труда, повлекшее травмирование работающих, – до 50 базовых величин (ч. 2 ст. 10.13 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях).

Шатохина Светлана Юрьевна,

начальник Сморгонского межрайонного отдела Гродненского областного управления Департамента государственной инспекции труда

06.02.2026